1、确定工控机是否自带PCAN驱动，将CAN卡接到工控机，在终端

2、解压“peak-linux-driver-8.18.0.tar.gz”驱动文件，进入目录

3、进行编译，输入“make  netdev”，等待编译完成，如果编译过程报错，安装依赖再编译即可

4、安装，输入命令“sudo  make  install”进行安装

5、加载驱动模块，输入“sudo  modprobe  pcan”

6、查看can设备，输入命令“ip  link  show  |  grep can”，列举出所有can设备

7、不确定pcan是哪个can设备，使能所有的can设备

sudo  ip  link  set  can0  type  can  bitrate  500000

sudo  ip  link  set  can0  up

sudo  ip  link  set  can1  type  can  bitrate  500000

sudo  ip  link  set  can1  up

其他的…

8、确定哪个can设备有数据，输入命令“candump can0/can1/can2”，看哪个有数据输出

9、修改ros驱动程序中can设备，如果是ros1则需要打开源文件，将“can0”改为上一步确定的can设备，再编译；ros2只修改params目录下的“can0”即可

10、接着就可以运行ros驱动程序